#### 过氧乙酸溶液招标参数

| 外观 | A剂为无色透明液体，B剂为无色透明或淡黄色液体。 |
| --- | --- |
| 主要成分及含量 | 本品是以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液，过氧乙酸含量为0.26%±0.039%（w/v）。 |
| 规格 | A剂：≥4.96L/桶；B剂：≥62mL/瓶 |
| 活化后pH值 | 6.0±1.0 |
| 使用范围 | 主要用于手工或内镜清洗消毒机对内镜进行高水平消毒和灭菌，也可用于医疗器械的高水平消毒和灭菌。 |
| 杀灭微生物类别 | 可杀灭分枝杆菌和细菌芽孢，并可灭活病毒。 |
| 稳定性 | 有效期≥2年。 |
| *作用时间 | 高水平消毒≤5min，灭菌≤10min。 |
| 最低使用浓度 | 高水平消毒和灭菌最低使用浓度均为1000mg/L |
| 是否需要稀释 | A、B剂混合静置活化5min后直接使用，不需要稀释。 |
| 活化时间 | ≤5min |
| *金属腐蚀性 | 对碳钢基本无腐蚀，对铜和铝轻度腐蚀，对不锈钢基本无腐蚀。符合GB27949-2020《医疗器械消毒剂通用要求》（有相应的检验报告） |
| *连续使用稳定性后含量 | - 连续使用14天，过氧乙酸含量≥1000mg/L（有相应的检测报告） |
| *毒性 | 急性经口毒性试验属实际无毒； 小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用； 多次完整皮肤刺激属无刺激性； |
| *杀菌 | - 符合GB/T 38497-2020《内镜消毒效果评价方法》的要求，有CMA、CNAS资质的检验报告。 |

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项0.4分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |

评分细则